# ABARTH  1000 sp  Le Mans 69  N°  51

CH04; PACK CHASSIS +ROUES alus+pneus classics.

CONSEIL DE MONTAGE Montage de l’arceau Recouper les montants de 1 mm Tremper l’arceau dans de l’eau chaude afin de ramollir la resine Resserer legerement les montants ajuster puis coller en place avec tamiya craft bond PEINDRE En rouge la partie centrale de l’arceau ou utiliser la decalcomanie En noir mat prises d’air grilles arrieres En noir brillant montant de l’arceau En chrome le retrovisseur En blanc le pot d’echappement PEINDRE LE PILOTE En blanc combinaison visiere du casque foulard En rouge le casque En chair le visage En brun les gants En noir les harnais et le volant MISE EN PLACE THERMOFORMAGE Decoupe des elements en thermoformage avec precaution utiliser un petit ciseau de couturiere a bouts recourbés puis coller les divers elements avec micro kristal klear MONTAGES DES DIFFERENTS ELEMENTS Assembler le pilote sur sa plaque puis mise en place de celle ci au moyen d’une colle gel type pattex puis pose du retrovisseur et du pot d’echappement a la colle tamya POSE DES DECALCOMANIES Materiel de base pinceau alcool a bruler pince a epiler cure dent coton tiges Ensuite pose traditionnelle trempage dans l’eau laisse egoutter sur un essuie tout puis prendre la pince pour le mettre en place ou si tres petit avec le cure dent ajuster au moyen du pinceau trempé dans l’alcool afin d’epouser la forme Tamponner pour enlever l’exedent avec le coton tige POSE DES PHOTODECOUPAGES: Decoupe des photos decoupes pose des grilles sur capot arriere Pose des inserts sur jantes apres avoir peint l’interieur en noir