# PORSCHE 718 GTR  L M 63

CONSEIL DE MONTAGE PEINDRE En aluminium les inserts de roues , l’aileron arriere En noir satiné la plaque pilote En chrome le bouchon des reservoirs et les retroviseurs En noir le pot d’echappement En rouge vitrail les feux arrieres et feux avants en orange PEINDRE LE PILOTE En blanc combinaison casque, En chair le visage En blanc les gants En noir les harnais et le volant moustaches et bouc MISE EN PLACE THERMOFORMAGE Decoupe des elements en thermoformage avec precaution utiliser un petit ciseau de couturiere a bouts recourbés puis coller les divers elements avec micro kristal klear ou double face MONTAGES DES DIFFERENTS ELEMENTS Assembler le pilote sur sa plaque puis mise en place de celle ci au moyen d’une colle gel type pattex POSE DES DECALCOMANIES Materiel de base pinceau alcool a bruler pince a epiler cure dent coton tiges Ensuite pose traditionnelle trempage dans l’eau laisse egoutter sur un essuie tout puis prendre la pince pour le mettre en place ou si tres petit avec le cure dent ajuster au moyen du pinceau trempé dans l’alcool afin d’epouser la forme Tamponner pour enlever l’exedent avec le coton tige POSE DES PHOTODECOUPAGES: Pose de l’essue glace Pose de l’aileron arriere Pose des grilles arrieres ( les cintrer au moyen d’un crayon) AXES ET ROUES longueur axe ar 425 pneus ar 20x7 longueur axe av 425 pneus av 20x7 utiliser un chassis slotclassic Percer u trou de 2 mm à arriére droit du chassis pour coller l échappement